概述

本文档旨在为使用串口通信的设备提供统一的应用层约定，具体单机的通信协议在此约定下进行开发，确保单机协议统一，易于系统集成。

2 定义和约定

1) 串口通信：本文是指广义的异步串行收发器接口，具体的使用的电气接口可以是TTL-3.3V、RS232、RS422、RS485等；

2) 通信过程中传输的多字节数据类型均采用大端字节序；

3) 通信波特率默认使用115200bps，8位数据1位停止无校验，可指令修改保存；

4) 设备对于遥控指令的应答响应时间不大于2ms（从接收到指令到响应发出第一个字节数据的时间）

5) 除遥测请求指令、上注指令外，其他指令设备可以不应答响应，直接执行指令操作，但是必须在遥测包中体现指令的执行状态（如3.2节所述）；

6) 对于可上注数据块或程序的设备，凡上注内容必须有不可更改的备份存在，并确保上注失败后能回退到备份内容。

3 应用层通信协议约定

3.1 遥测遥控数据格式

设备遥控指令、遥测应答、指令应答数据均如下格式进行组织数据包：

表1 遥测遥控数据格式表

| 包头 | ID字 | 数据长度字 | 数据类型字 | 遥测序号/命令码字 | 请求ID | 数据段 | 和校验字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2BYTE | 1BYTE | 2BYTE | 1BYTE | 1BYTE | 1BYTE | - | 1BYTE |
| 0xEB 0x90 | 0xXX | 0xXXXX | 0x35/0X05 | 0xXX | 0xXX | - | 0xXX |

- 包头

固定为0XEB 0X90;

- ID字

该ID用于唯一标识一个设备，由平台分配；

- 数据长度字

数据长度包括从数据类型字开始，到校验字之前的数据的长度；

- 数据类型字

对于设备应答的遥测数据填0X35，对于OBC发送的命令数据填0X05;

- 遥测序号/命令码字

对于遥测数据指遥测数据类型序号，比如第一种遥测包填0，第二种遥测包填1等，单个设备遥测包数量不过4个；

对于指令数据是指指令码，不同的指令码代表不同用途的指令，设备可以从0开始编号定义；

对于其他指令应答填充与指令码一致内容；

- 请求ID

OBC每次送指令时，请求ID均增加1，用于标识命令的唯一性；设备应答时，拷贝该字段到应答数据对应字段；

- 数据段

为遥测数据或者指令数据，该段长度和用途由设备具体定义；单条指令数据内容不超过128字节，单个遥测包数据内容不超过150字节；

- 和校验字

和校验字为数据长度字开始到和校验字前的所有数据的单字节和校验；

3.2 遥测数据内容必须包含的字段

设备必须在至少一个遥测包中包含如下遥测内容字段，以体现设备遥测请求接收及指令执行状态：

表2 设备遥测中必须包含的字段

| 遥测字段内容 | 长度（BYTE） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 遥测请求指令计数 | 1 | 设备接收到遥测请求并应答，该计数加1 |
| 指令执行成功计数 | 1 | 设备接收到除遥测请求指令及上注数据发送指令外的指令，并正常执行，该计数加1 |
| 指令执行失败计数 | 1 | 设备接收到指令但无法正常执行，该计数加1 |
| 最近执行指令码 | 1 | 设备最近成功执行的指令对应的指令码 |